Pondichéry 2003							Correction © http://labolycee.org

II. Mise en orbite d'un satellite artificiel par la fusée Ariane (6 points)

1) L'ascension de la fusée Ariane

1)a) (0,2) Système: Ariane		référentiel: terrestre supposé galiléen

inventaire des forces:

FT: Force d'interaction gravitationnelle exercée par la Terre

F: Force de poussée

b) (0,3) On applique la 2ème loi de Newton: FT+ F = m. a

par projection sur l'axe OZ vertical dirigé vers la haut:

 FT  + F = m.az

az =d²zdt²= F−FTm on assimile FT à la force poids soit FT = m.g0

az = Fm g0

c) (0,3) a z1 = Fm1 g0 = 2445.103208.103 9,8		a z 1 = 1,95	 donc a1 = 1,95 m.s2

(0,2)m2 = m1  masse de peroxyde d'azote emporté

m2 = 208 .103  147,5.103 = 60,5.103 kg

(0,2)a2 = Fm2 g0 = 2445.10360,5.103 9,8 = 30,6 m.s2

(0,2)La somme des forces est constante mais la masse de la fusée varie donc la valeur de l'accélération change au cours du temps. Le mouvement n'est pas uniformément accéléré.

d) Ve=ΔtΔm.F

- Analyse dimensionnelle: (0,2)On exprime l'intensité d'une force en Newtons en utilisant les unités S.I.:

avec la force poids P = m.g	donc Newtons = M.L.T2

[Ve] = .M.L.T2

[Ve] = L . T1 ces unités sont bien celles d'une vitesse.

- Calcul de Ve: (0,3) en t = 145 secondes la fusée subit une variation de masse |m| =  147,5 tonnes.

Ve = 145147,5.103×2445.103= 2,40.103 m.s1

(0,3)t /m est négatif puisque m < 0 (perte de masse)

(0,2)Donc Ve est orienté vers le bas, opposé à F.

(0,2)Ceci est logique, les molécules de gaz sont éjectées de la fusée, elles s'éloignent de celle-ci.

(0,2)D'après la 3ème loi de Newton, principe des actions réciproques:

les moteurs exercent sur les gaz une force verticale vers le bas, alors les gaz exercent sur la fusée une force verticale vers le haut de même valeur.

2) Étude du satellite artificiel situé à basse altitude (h = 200 km)

a) (0,3)	avec τ vecteur unitaire tangent à la trajectoire circulaire, orienté dans le sens du mouvement et nvecteur unitaire radial et centripète.

Le mouvement étant uniforme dv/dt = 0, on a

A

B

d

b) (0,3)FA→B=   G . m.m'd2.uAB 				(0,4)

m masse de l'objet A et m' masse de l'objet B exprimées en kg

G constante de gravitation universelle	G = 6,67.1011 u.S.I.

uAB=1AB×AB

Le signe  dans l'expression vectorielle est nécessaire pour que FA→B ait un sens opposé à celui de uAB

Les vecteurs modélisant les forces d'attraction gravitationnelle ont respectivement pour point d'application les centres des solides A et B.

D'après la 3ème loi de Newton (principe des actions réciproques) FA→B=  FB→A

c) FS=mS.g(h) donc FS = mS . g(h)		et FS = G.mS.MT(RT+h)²

(0,3)donc g(h) = G.MT(RT+h)².

(0,3)g0 = g(0) = G.MTRT²		donc g(h) = g0 . RT²(RT+h)²

d) Le système satellite dans le référentiel géocentrique (supposé galiléen) subit la force d'attraction de la Terre. La deuxième loi de Newton conduit à FS=mS.a

Par projection suivant l'axe radial orienté positivement du satellite vers le centre de la Terre, il vient:

mS . g(h) = mS . a

(0,3)donc a = g(h).

(0,4)On a vu dans la question 2)a) que a = v²/r 	soit ici a = = g(h)

= g0 . RT²(RT+h)²

vS = g0.RT²(RT+h)

(0,3)Période de révolution TS : TS = 2.π.(RT+h)vS

TS2=4.π².(RT+h)²g0.RT2(RT+h)			TS2=4.π².(RT+h)3g0.RT2		TS=2.π.(RT+h)32g012.RT

e) (0,3)vS = 9,8.(6400.103)²6600.103= 7,8.103 m.s1

(0,3)TS =2.π.(6600.103)329,812×6400.103= 5,3.103 s