BAC 2004 POLYNÉSIE 								Calculatrice autorisée

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D’UN BAC A DÉCANTATION A FLUX HORIZONTAL

(5,5 points)

1. Étude de la chute d’une particule dans un liquide visqueux :

1.1. F = fv		f=FV		f=FV=m×aV=M×L×T−2L×T−1=M×T−1

([F]=[ma] d’après la deuxième loi de Newton)

f s’exprime bien en kg .s–1

O

z

P

F



1.2.

F : force de frottement

P: poids d’une particule

Π : poussée d'Archimède

1.3. Considérons comme système une particule de masse m, soumise aux trois forces précédentes, dans un référentiel terrestre supposé galiléen. En appliquant la deuxième loi de Newton, il vient :

P+F+Π=m×a

En projetant sur l’axe Oz vertical, on obtient :	P – F – = ma = m×dvdt

Soit mg – fv – 43π×R3×ρl×g= m×dvdt

Ou dvdt=g−fm×v−43×mπ×R3×ρl×g= −fm×v+g×(1−43×mπ×R3×ρl)

La masse volumique d'une particule est S =  mVS			avec VS = 43π×R3

Soit

dvdt=−fm×v+g×(1−VSm×ρl)

On remplace m par SVS

dvdt=−fm×v+g×(1−VSρS×VS×ρl)

dvdt=−fm×v+g×(1−ρlρS)=−fm×v+g×(ρS−ρlρS)

Soit finalement: dvdt+fm×v=g×(ρS−ρlρS)

1.4. Quand la vitesse limite est atteinte, dvdt=0

on obtient : fm×vl=g×(ρS−ρlρS)

On retrouve l'expression proposée pour la vitesse limite: vl=(ρS−ρlρS)×mf.g

Calculons sa valeur: vl=9,8×(1,5.103−1,0.103)1,5.103×5,0.10−143,1.10−12=5,3.10−2m.s−1

1.5. v(t)=vl×(1−e−fmt)

v(t1) = 0,99vl

soit 0,99×vl=vl×(1−e−fmt1)

d’où 0,99=1−e−fmt1

e−fmt1=1−0,99=0,01

−fmt1=ln(0,01)

t1=−mfln(0,01)=−5,0.10−143,1.10−12ln(0,01)= 7,4.10–2 s = 74 ms

Tangente à t = 0

Asymptote horizontale

1

1.6.a.

Le temps caractéristique est égal à l'abscisse du point d’intersection de la tangente à la courbe à la date t = 0 s avec l’asymptote horizontale, on obtient (compte tenu de la qualité du document) un temps caractéristique :  1 = 20 ms.

1.6.b. Sur le graphique on observe une première phase (t < 1) où la vitesse de la particule augmente rapidement au début, puis de plus en plus lentement. C’est le régime initial (ou transitoire).

Sur la seconde partie(t  5 1)  de la courbe, la vitesse reste constante et égale à la vitesse limite (vl). C’est le régime asymptotique (ou permanent). La particule est animée d’un mouvement rectiligne uniforme.

2. Application : modélisation simple d’un bac à décantation à flux horizontal :

2.1. Si la particule reste à la surface de l’eau, elle va se déplacer à la vitesse vh sur une distance L

vh=Lτ2	soit 	τ2=Lvh=1,00,10= 10 s

2.2. Pour la chute parfaitement verticale, la vitesse limite est atteinte au bout de 51, soit environ 0,10 s.

Ce qui représente 1% de la durée nécessaire (2) pour parcourir la distance L.

A peine dans l'eau la bille possède une vitesse verticale vZ = vl.

De plus avec le courant d'eau, elle possède une vitesse horizontale vh.

Le vecteur vitesse de la bille est donc v=vl+vh

| 2.3. | Projection selon Ox | Projection selon Oz |
| --- | --- | --- |
| Accélération | ax(t) = 0 | az (t) = 0 |
| vitesse | vx(t) = vh | vz(t) = vl |
| Position | x(t) = vht | z(t) = vlt |

dxdt=vx(t)	Soit en intégrant : x(t) = vht + Cte  = vht	(car à t = 0 s, x0 = 0)

dzdt=vz(t)	Soit en intégrant : z(t) = vlt + Cte = vlt	(car à t = 0 s, z0 = 0)

2.4. z(t) = vlt		et t = x(t)vh		d’où 	z(t) = vlvh×x(t)

La trajectoire de la particule est bien une droite (z(t) est une fonction linéaire) de coefficient directeur :

α=vlvh	or d’après la question vl=(ρS−ρlρS)×mf×g

Soit α=g×(ρS−ρlρS)×mf×vh

2.5. 	Pour x = L et z = H0 		on a 	H0=g×(ρS−ρlρS)×mcf×vh×L

Soit mC=H0L×g×ρS×f×vhρS−ρl

mC=0,541,0×9,8×1,5.103×3,1.10−12×0,101,5.103−1,0.103 = 5,1.10–14 kg

2.6. On souhaite connaître z(t) pour x = L.

Si z(t) < H0 la bille passera au dessus du bac de récupération.

Si z(t) = H0 la bille atterrit dans le bac au dernier moment.

Si z(t) > H0 la bille tombe bien dans le bac.

On peut, pour raisonner, écrire z(t) = kmL

Si m < mC	alors z(t) < H0	La particule va tomber après le bac de récupération.

Si m > mC la particule va tomber dans le bac de récupération.