Antilles 09/2008 							Correction © http://labolycee.org

EXERCICE III. ÉLABORATION INDUSTRIELLE DU ZINC (4 points)

1. Grillage de la blende

2 ZnS(s) + 3 O2(g) = 2 ZnO(s) + 2 SO2(g)

D’après l’équation chimique conso = produite, donc nZnSconso = nZnOproduite

(0,25pt)							mZnS =

mZnS =

(0,25pt)							mZnS = 1,2106 g = 1,2103 kg

2. Obtention du zinc par hydrométallurgie de la calcine

2.1. Lixiviation et élimination des ions fer (III)

2.1.1. Zn2+(aq) + 2 HO–(aq) = Zn(OH)2(s)

(0,25pt)	K =

2.1.2.

(0,125) 		(on ne retient que la solution de valeur positive)

(0,125) [HO–(aq)]éq =  = 2,110–9 mol.L-1

on conserve 2 chiffres malgré le manque de précision sur la valeur de K

2.1.3. (0,25)	Ke = [HO–(aq)]éq .[H3O+]éq

[H3O+]éq =

(0,125)		pH = –log[H3O+]éq

(0,125)		pH = – log  = –log Ke + log [HO–(aq)]éq

pH  = –log(1,010–14) + log(2,110–9)	calcul effectué avec la valeur non arrondie de [HO–(aq)]éq

(0,25) 		pH = 5,3 pour lequel Zn(HO)2(s) commence à précipiter.

pH

14,0

0

5,3

Zn(HO)2(s) présent

2.1.4. (0,25)

2.1.5.

pH

14,0

0

2,0

Fe(HO)3(s) présent

(0,25)

Il faut une valeur du pH pour laquelle Zn(HO)2 n’est pas encore présent, mais pour laquelle Fe(HO)3 est présent. Ainsi par décantation, on élimine Fe(HO)3 tandis que les ions Zn2+ restent en solution.

On peut choisir comme intervalle 2,0 < pH < 5,3, mais il est préférable de choisir 2,5 < pH < 4,8 pour être sûr que tout Fe(HO)3 a précipité et que Zn(HO)2 n’a pas du tout précipité.

2.2. Cémentation

2.2.1.(0,125) Cu2+(aq) + Zn(s) = Cu(s) + Zn2+(aq)

(0,125) Couples oxydant/réducteur mis en jeu :	Cu2+(aq)/Cu(s) et Zn2+(aq)/Zn(s)

2.2.2.(0,125) On procède à une filtration qui retient le métal cuivre déposé sur la poudre de zinc.

2.3. Électrolyse

2.3.1.(0,25) Les cations Zn2+ subissent une réduction, qui se produit à la cathode où se dépose le zinc métallique.

2.3.2.(0,125) 	Q = ne-.F

(0,25) D’après l’équation de réduction des ions Zn2+, on a  donc ne- = 2.

Q = 2.F

(0,125) Exprimons  :

=

= [Zn2+(aq)]i.V – [Zn2+(aq)]f.V

= ([Zn2+(aq)]i – [Zn2+(aq)]f).V

Q = 2([Zn2+(aq)]i – [Zn2+(aq)]f).V.F

D’autre part Q = I.t

donc 2([Zn2+(aq)]i – [Zn2+(aq)]f).V.F = I.t

(0,125)		t =

(0,25) 		t =  = 3,0103 s