Bac S 2011 Septembre Antilles Guyane			Correction © http://labolycee.org

EXERCICE 3 : LE POSTE A GALENE (4 POINTS)

1.1. (0,5) Le signal porteur correspond au schéma 1 : il représente une tension d’amplitude constante et de haute fréquence.

Le signal modulé en amplitude correspond au schéma 2 : il représente une tension dont l’amplitude varie au cours du temps.

Le signal modulant correspond au schéma 3 : il représente une tension basse fréquence décalée par une tension continue.

1.2. (0,25) u(t) = k.p(t).s(t)

u(t) = k.PM.cos(2πFt).[SM.cos(2πft) + U0]

1.3. (0,25) On factorise par U0

u(t) = k.PM.cos(2πFt).U0.[. cos(2πft) + 1]

En posant m =

u(t) = k.PM.cos(2πFt).U0.[m . cos(2πft) + 1]

En posant A = k.PM.U0

u(t) = A. cos(2πFt). [m. cos(2πft) + 1]

qui peut s’écrire u(t) = A . [m.cos(2πft) + 1] . cos(2πFt)

(0,25) m est appelé taux de modulation.

1.4. (0,25) A . [m.cos(2πft) + 1] = UM(t)

la fonction cos varie entre –1 	alors UM(t) = UMmin = A . [–m + 1]

et + 1 alors UM(t) =UMmax = A . [m + 1]

1.5. (0,25)  =

1.6. (0,25) Pour qu’il n’y ait pas de surmodulation, il faut que m < 1.

Partie 2 : Étude du récepteur à galène

2.1 Le circuit d’accord (dipôle « LC parallèle »)

2.1.1. (0,25) L’antenne capte toutes les ondes électromagnétiques. Le dipôle LC permet de ne conserver que l’onde électromagnétique correspondant à la porteuse de la radio que l’on souhaite capter.

2.1.2. (0,25) La valeur 1500 m est la longueur d’onde λ de la porteuse de Radio Londres.

2.1.3. (0,25) λ =  donc f0 =

f0 =  = 2×105 Hz

2.1.4. (0,25) f0 =

f02 =

C =

C =  = 8×10–11 F

2.1.5. (0,25) s1 est la tension modulée représentée sur le schéma 2.

2.2. Le détecteur d’enveloppe (dipôle « RC » parallèle)

2.2.1.(0,25) La diode permet d’éliminer la partie négative du signal modulé.

Ce schéma n’est pas demandé :

um

um

2.2.2. 				Rôle du circuit RC parallèle :

uC

(0,25)

Il permet de récupérer l’enveloppe du signal

modulé, c'est-à-dire le signal modulant décalé de U0.

La tension obtenue correspond au schéma 3.

2.3. Filtre « RC série »

(0,25) Il permet d’éliminer la composante continue U0.

uC(t)

U0

udémodulée