Bac S Métropole rattrapage 09/2011 		Exercice I. LA BLUECAR (6,5 points)

R

M

C

P

uC

uR

q

N

i

Figure 2.

Circuit de décharge

Correction Labolycée ®  http://labolycee.org

1. Le supercondensateur

- (0,25) La loi d’Ohm impose : uR = R.i.  (convention récepteur).

Par ailleurs : q = C.uC et  donc :  car C est constant.

Finalement, en reportant l’expression de l’intensité i dans uR, il vient :

uR = RC.       (1)

- (0,25) La loi d’additivité des tensions donne : uR + uC = 0

En reportant l’expression (1), on obtient l'équation différentielle sur uC :

RC. + uC = 0    (2)

- (0,25) Si l'expression uC(t) = E.est une solution elle doit vérifier l’expression précédente.

(3)

En reportant (3) et l’expression de uC(t) dans (2), il vient :

En simplifiant par E et en mettant  en facteur :

(0,25) Comme  0 quel que soit t, on a :   d’où 	 soit    =  R.C

- (0,25) On a :   et   donc     (4)

D’après (4) i(0) =  et d’après i(t) = I0.  i(0) =  ;

(0,25)  donc par identification I0 =

- (0,25) Graphiquement I0 = i(0) =  7,7 kA.

donc



= 3,5 104  = 0,35 m.

(0,25) La valeur trouvée est bien en accord avec celle du tableau, 0,35 m.

- (0,25) Graphiquement la valeur de la constante de temps  est l’abscisse du point d’intersection entre la tangente à l’origine et l’axe des abscisses :   = 0,90 s.

(0,25)

I0

 = R.C donc C =

Soit C = = 2,6103 F.

Cette valeur est bien en accord avec celle indiquée dans les caractéristiques techniques (C = 2,6103 F).

- (0,25) Energie électrique maximale EC emmagasinée par le supercondensateur :

EC = C.E²   soit  EC = 2,6103(2,7)² = 9,5103 J = 9,5 kJ.

- (0,25) En multipliant l'énergie spécifique massique par la masse du supercondensateur, il vient :

1,9 1040,500 = 9,5103 J = 9,5 kJ. On retrouve bien la valeur de l’énergie électrique maximale EC emmagasinée par le supercondensateur.

2. Les panneaux solaires

2.1. (0,25) E = h.   et c = .  soit  donc  et

(0,25) = 1,13106 m  1,1106 m.  (en ayant converti l’énergie en joule).

2.2. (0,25)  = 1,13103 nm donc  est supérieure à 800 nm ; cette radiation n’appartient pas au domaine du visible. Elle appartient au domaine des rayonnements infrarouges.

3. La batterie Lithium Métal Polymère

I

e

- (0,25) À l’extérieur de la batterie, le courant circule conventionnellement du pôle + vers le pôle .

Les porteurs de charge, les électrons, circulent dans le sens opposé.

- (0,25) Au pôle négatif a lieu une libération d’électrons donc une oxydation.

Au pôle positif a lieu une consommation d’électrons donc une réduction.

- (0,25) Au pôle négatif : Li = Li+ +e .

- (0,25) qmax = 75 A.h = C = 2,7105 C.

- (0,25) qmax = n(e)éch.F = n(e)éch.NA.e

donc:

(0,25) soit = 2,8 mol.

- (0,25) D’après la demi-équation d’oxydoréduction Li = Li+ +e, la quantité de lithium consommée est égale à la quantité d’électrons échangée : n(Li) = n(e)éch .

Donc :  m(Li) = n(Li).M(Li) = n(e)éch.M(Li)

soit m(Li) = 2,86,9 = 19 g.

- (0,25) La puissance maximale vaut : Pmax = UNOM.Imax  donc Imax =

soit Imax = = 113 A = 1,1102 A.

- (0,25) Comme qmax = Imax . tmax  donc  soit = 2,7103 s.

    - (0,25) Le groupe  OH est le groupe hydroxyle.

    - (0,25) Le polyoxyéthylène ou polyéthylèneglycol appartient à la famille des alcools.