Bac S 2013 Polynésie			CORRECTION ©http://labolycee.org

EXERCICE III : TRANSMISSION D’INFORMATION PAR FIBRE OPTIQUE (5 points)

1. (0,5 pt) La lumière laser est directive. Dans une fibre optique à saut d’indice, la lumière est transmise grâce à une suite de réflexions totales entre le cœur et la gaine.

2. (0,5 pt) Sur le document 3, on privilégie la longueur d’onde correspondant au minimum du coefficient d’atténuation soit  = 1,3 µm.

3.1. (0,5 pt) Le débit numérique D est défini de la façon suivante : D =   avec n en bits et t en s, donc :

avec D = 100 Mbits.s1= 100106 bits.s1

et n = 50 Mo = 50220 octets = 502208 bits

soit = 4,2 s.

Remarque : l’énoncé confond 1 Mo avec 1 Mio : 1Mio = 220 octets = 1,049106 octets alors que
1 Mo = 106 octets. On considère pour la suite que 1 Mo = 1 Mio.

3.2. (1,5 pt) Le nombre de pixels de l’image est  600450 = 2,70105 pixels.

Chaque pixel est codé sur 24 bits donc chaque image est codée sur :

2,7010524 bits = 6,48106 bits = 6,48 Mbits.

Le film vidéo noir et blanc est tourné avec 25 images par seconde. Pour que la transmission soit assurée dans de bonne conditions il faut donc un débit minimum de :

256,48 Mbits.s1 = 162 Mbit.s1.

Le débit de 100 Mbits.s1 ne suffit donc pas pour assurer une transmission de la vidéo dans de bonnes conditions.

Remarque : la transmission de vidéos est réalisée grâce à leur compression (divX, MPEG, etc.).

4. (2 pts) Le document 3 montre que pour  = 850 nm = 0,850 µm, le coefficient d’atténuation linéique de la fibre en silice vaut :  = 2,5 dB.km1.

Pour une distance L = 10,0 km l’atténuation A vaut : A = L soit A = 2,5 x 10,0 = 25 dB.

Or A = 10. donc

soit

Donc : = 3,2 103 = 0,32 % < 1 %.

Ainsi, tous les clients situés dans un rayon de 10,0 km autour du réseau ne bénéficient pas de signaux suffisants s’ils ne subissent pas une amplification optique.