- Bac S 2015 Amérique du sud							 http://labolycee.org

- EXERCICE III – LA RÉHABILITATION D’UNE SALLE (5 points)

Dans le cadre de la réhabilitation du bâtiment d’un établissement scolaire, une pièce rectangulaire 
de volume suffisant doit être aménagée en salle de classe. Le responsable du chantier souhaite coller un matériau acoustique absorbant sur le plafond actuel, car un revêtement de plafond non adapté peut entraîner une acoustique médiocre dans les locaux destinés à l’enseignement, et donc une mauvaise qualité sonore qui rendra la parole non intelligible.

Quel matériau acoustique doit-il coller au plafond afin d’obtenir une salle de classe adaptée aux conditions d’apprentissage ?

Hypothèses de travail :

- dans le domaine du bâtiment et pour cette étude, la fréquence f du son de référence est de 
1000 Hz ;

- la répartition des matériaux absorbants est homogène.

L’analyse des données ainsi que la démarche suivie seront évaluées et nécessitent d’être correctement présentées. Les calculs numériques seront menés à leur terme. II est aussi nécessaire d’apporter un regard critique sur le résultat et de discuter de la validité des hypothèses de travail formulées.

Données sur la pièce à réhabiliter

Caractéristiques initiales de la pièce

- Dimensions: Longueur L = 8,60 m     Iargeur l = 6,80 m    hauteur h = 3,00 m

- Sol : Carrelage de surface totale SS

- Murs : Plâtre peint de surface totale Sm = 79,4 m2

- Plafond : Plâtre peint de surface totale Splafond

- Fenêtres : surface totale des 3 vitrages Sf = 9,0 m2

- Ouvertures : surface totale des 2 portes en bois Sp = 4,0 m2

- Équipement : 1 bureau professeur, 25 tables d'écoliers et 26 chaises en bois

| Coefficients d’absorption de quelques matériaux à f = 1000 Hz Aires d’absorption équivalentes de quelques mobiliers à f = 1000 Hz. Désignation des éléments; Aire d’absorption équivalente Ak (m2). Une table de bureau; 0,050. Une table d’écolier; 0,025. Une chaise en bois; 0,020. |
| --- |
| Désignation des surfaces | Coefficients d’absorption  j |
| Plâtre peint | 0,030 |
| Carrelage | 0,010 |
| Vitres | 0,030 |
| Portes en bois | 0,50 |

Durée de réverbération d’une pièce

On appelle durée de réverbération d'une pièce notée Tr, la durée mise par un son pour décroître de 60 dB après l'arrêt de la source émettrice. Tr représente le critère principal pour l'évaluation de la propriété acoustique d'une pièce. La durée de réverbération se calcule par la formule de Sabine :

Tr : durée de réverbération en s

V : volume de la pièce en m3

A : aire d'absorption équivalente des

équipements en m2

Durée de réverbération maximale de différents lieux

| Types de locaux meublés non-occupés | Durée de réverbération maximale |
| --- | --- |
| Salle de sport | Tr = 1,5 s |
| Salle d’enseignement de volume V  250 m3 | Tr = 0,60 s |
| Salle d’enseignement de volume V > 250 m3 | Tr = 0,90 s |
| Bureau individuel | Tr = 0,60 s |

Aire d'absorption équivalente d'une pièce

L'aire d‘absorption équivalente notée A (m2) est la valeur de l'aire d'une paroi parfaitement absorbante ayant la même absorption que les divers matériaux, meubles ou occupants considérés.

Sj : surface des matériaux dans la pièce en m2

j : coefficients d'absorption des matériaux composant les surfaces de la pièce

Ak : aire d'absorption équivalente des équipements en m2

Coefficients d’absorption de matériaux acoustiques pour plafond et prix au m2

| Type de matériau |  j | Prix |
| --- | --- | --- |
| Laine de verre 50 mm recouverte de toile | 0,80 | 8 € / m2 |
| Panneaux bois isorel 15 mm | 0,65 | 10 € / m2 |
| Panneaux de bois rainurés | 0,55 | 7 € / m2 |
| Dalles fibres minérales | 0,70 | 15 € / m2 |