Bac S 2015 Pondichéry						Correction © http://labolycee.org

Exercice II : Transfert thermique lors du chauffage d’une piscine (6 points)

1. Fonctionnement global de la pompe à chaleur

1.1. D’après le schéma de la figure 1 :

- les énergies reçues par le fluide de la PAC sont Qf et We ;

- l’énergie cédée par le fluide de la PAC est QC.

1.2. Au cours d’un cycle du système {fluide frigorigène} de la PAC, la variation d’énergie interne est nulle : U{fluidePAC} = 0. Ainsi, la somme des énergies reçues par le système est égale à l’énergie cédée soit :

Qf + We  = QC

Remarque : par convention, les énergies reçues par un système sont comptées positivement et celles cédées par le système sont comptées négativement. Pour le fluide la PAC, on aurait alors : Qf > 0, We > 0 et QC < 0.   La relation U{fluidePAC}= 0 conduirait alors à : Qf + We + QC  = 0   soit Qf + We = – QC   avec  QC < 0.

Dans l’exercice, il est indiqué que les grandeurs Qf, Qc et We sont positives : il faudrait donc écrire Qf + We – QC  = 0  pour obtenir la relation Qf + We = QC.

2. Etude du fluide frigorigène

2.1. La figure 2 montre que le fluide frigorigène passe de l’état liquide à l’état gazeux lors de son passage dans le vaporisateur. Le changement d’état du fluide est appelé ébullition ou vaporisation.

Lors de ce changement d’état, le fluide frigorigène a reçu de l’énergie car l’air extérieur s’est refroidi.

2.2. Le fluide de la PAC circule dans des tuyaux sans jamais être en contact direct avec l’air extérieur. Le fluide transfère de l’énergie par conduction aux tuyaux qui suivant le même mode la transfèrent à l’air extérieur. Ainsi, parmi les modes de transfert thermique (conduction, convection et rayonnement), le mode de transfert thermique mis en jeu est la conduction.

3. Chauffage de l’eau du bassin d’une piscine

3.1. La variation d’énergie interne de l’eau est :

U{eau} = meau . ceau . 

U{eau} = eau.V.ceau.

soit :	U{eau} = 1000  560  4,18103  (28 – 17) = 2,61010 J.

Le transfert thermique QC sert intégralement à chauffer l’eau de la piscine donc :

QC = U{eau} =  2,61010 J.

3.2. Le fluide a reçu We de la part du réseau électrique et Qf de la part de l’air extérieur. Il a cédé QC à l’eau du bassin.

On a : Qf + We  = QC  donc Qf = QC – We

L’air extérieur a transféré Qf = 2,61010  – 8,0109 = 1,81010 J.

3.3. Le coefficient de performance  est défini par la relation:  .

L’énergie utile est QC et l’énergie dépensée est We donc :

soit = 3,2			Calcul effectué avec QC non arrondie.

La valeur de  est bien comprise entre 2,5 et 5 comme l’indique l’énoncé.

4. Enjeux énergétiques

4.1. Dans le cas d’un chauffage direct par une résistance électrique qui consommerait l’énergie électrique Wres pour fournir le transfert thermique QC, on aurait le schéma énergétique suivant :

Résistance électrique

Réseau électrique

Eau du bassin

Wres

QC

Dans le meilleurs des cas, si Ures =0 alors :  Wres = QC.

Pour une PAC avec  = 3  on aurait :   soit .

Ainsi l’énergie électrique We consommée avec la PAC est égale au tiers soit 33 % de l’énergie Wres consommée par la résistance électrique. On réalise donc bien une économie de 67 % sur la facture en énergie électrique en utilisant une PAC.

4.2. Les systèmes de chauffages classiques par résistance électrique sont énergivores. Les PAC sont des alternatives intéressantes à ces systèmes de chauffage. En effet, pour un même transfert thermique, elles permettent une économie d’énergie électrique importante grâce à leur coefficient de performance élevé.

Pour leur fonctionnement, en plus d’une source d’énergie électrique, les PAC utilisent l’air extérieur comme source d’énergie thermique renouvelable et disponible gratuitement. Pour toutes ces raisons, l’Ademe encourage l’utilisation des PAC comme système de chauffage.