Bac S 2016 Centres étrangers 							    http://labolycee.org

EXERCICE III : Rénovation d’un amphithéâtre (5 points)

Un amphithéâtre doit être rénové pour améliorer 
ses qualités acoustiques dans l’objectif de la 
tenue de conférences.

Pour cela, il est proposé d’effectuer des 
aménagements au niveau du plafond.

Caractéristiques de l’amphithéâtre :

- dimensions :

longueur L = 15,0 m ; largeur l = 11,0 m ; hauteur maximale : h = 8,5 m ;

- surface totale (murs , plafonds et sol) : 634 m2 ;

- inclinaison du plancher : 21° ;

- temps de réverbération global (sans distinction de fréquences) : 1,7 s ;

- le plafond est en béton ;

- la valeur du coefficient d’absorption moyen des matériaux constituants le sol et 
les murs est égale à 0,17.

Les documents utiles à la résolution sont donnés à la page suivante.

- Montrer que la valeur de l’aire équivalente A de l’amphithéâtre avant travaux est 
égale à 88 m2. L’aire équivalente est définie ci-après, avec le temps de 
réverbération.

- Est-il possible de rénover le plafond de cet amphithéâtre afin de permettre la 
tenue de conférences dans de bonnes conditions acoustiques en utilisant l’un des 
matériaux proposés dans la liste ci-après ? Justifier de façon précise la réponse.

Remarque :

Le candidat est évalué sur ses capacités à concevoir et à mettre en œuvre une 
démarche de résolution, ainsi que sur la qualité de sa rédaction.

Toutes les prises d’initiative et toutes les tentatives de résolution, même partielles, 
seront valorisées.

Coefficient d’absorption acoustique :

Chaque matériau peut être caractérisé par son coefficient d’absorption acoustique , 
dépendant de la fréquence. Les valeurs de coefficient d’absorption acoustique 
moyen pour quelques matériaux courants sont rassemblées dans le tableau ci-dessous :

| matériau | moquette | béton | plâtre | mousse | bois |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,26 | 0,050 | 0,040 | 0,60 | 0,10 |

Temps de réverbération :

Le temps de réverbération global TR d’une salle est le temps au bout duquel le 
niveau d’intensité sonore diminue de 60 dB. Selon la théorie de Sabine, son 
expression est donnée par :     où TR est exprimé en s, V est le volume de 
la salle en m3 et A l’aire équivalente en m2, définie par :    avec i, 
coefficient d’absorption moyen du matériau recouvrant la surface Si.

Temps de réverbération optimal pour des fréquences comprises entre 500 Hz et 1000 Hz :

D’après le site www.insa-lyon.fr