Bac Métropole Juin 2021 EXERCICE B – MESURE D’ÉPAISSEUR (5 points)

© http://labolycee.org

# Mots-clés : lentilles convergentes ; condensateur

Dans l’industrie, le contrôle qualité de l’épaisseur de matériau fabriqué est important pour respecter le cahier des charges. Plusieurs principes physiques sont utilisés pour déterminer l’épaisseur d’une plaque de métal, de verre, de films plastiques, etc.

Une pochette plastique est constituée de deux films plastiques entre lesquels des documents papier peuvent être rangés. Selon les fabricants, l’épaisseur e du film plastique utilisé varie de 50 μm à 120 μm.

L’objectif de cet exercice est d’étudier deux méthodes pour déterminer l’épaisseur d’un film plastique utilisé dans la fabrication d’une pochette plastique lisse incolore.

Données :

- expression de la capacité C d’un condensateur constitué de deux armatures métalliques de surface S, exprimée en m2, séparées par une pochette plastique d’épaisseur 2e, exprimée en m :

C = 1,95×10–11 ×   ;

- indice de réfraction du film plastique : n = 1,49.

# Mesure optique de l’épaisseur du film plastique

On utilise d’abord un microscope représenté en figure 1 et dont une modélisation optique est donnée en figure 2.

Figure 1. Photographie d’un microscope

oculaire

objectif

vis micrométrique

lame

Figure 2. Modélisation d’un microscope

|

F’

1

|

F

1

O

1

objectif

|

F’

2

O

2

oculaire

|

F

2

A

B

axe optique

1.1. Sur la figure 2 reproduite dans L’ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE, construire l’image intermédiaire A1B1 de l’objet AB à travers l’objectif puis l’image définitive A2B2 de A1B1 à travers l’oculaire.

1.2. Donner les caractéristiques de l’image définitive A2B2.

1.3. Un expérimentateur désire observer l’objet à travers le microscope sans accommoder. Dans ce cas, l’image définitive A2B2 donnée par le microscope doit se situer à l’infini. Indiquer où doit se former l’image intermédiaire A1B1 pour satisfaire à cette condition.

On trace un trait de chaque côté du film plastique et on le pose sur le microscope.

On fait successivement la mise au point sur chaque trait tracé sur le morceau de film en tournant une vis micrométrique. On photographie la vis micrométrique (figure 3). Le constructeur indique qu’un déplacement de la vis entre la graduation 0 et la graduation 10 correspond à un déplacement de 20 µm.

Photo du réglage de la vis micrométrique lors de la

mise au point sur le 1

er

trait

Photo du réglage de la vis micrométrique lors de la

mise au point sur le 2

e

trait

Figure 3. Photographies de la vis micrométrique

1.4. Déterminer la valeur de l’épaisseur e du film plastique sachant que le déplacement de la vis micrométrique d

entre ces deux mises au point est . Commenter le résultat.

# Mesure capacitive de l’épaisseur du film plastique

Pour faire une deuxième mesure de l’épaisseur du film plastique, on réalise un condensateur à l’aide de deux feuilles d’aluminium identiques de dimensions 20 cm × 20 cm entre lesquelles la pochette plastique est intercalée. Le tout est maintenu serré. Ce condensateur est utilisé dans un montage électrique dont le schéma est donné en figure 5.

Ce montage électrique est constitué d’un générateur, considéré comme une source de tension idéale qui fournit une tension E, d’un conducteur ohmique de résistance variable R et du condensateur réalisé de capacité C.

Feuille d’aluminium

Pochette plastique

Feuille d’aluminium

Épaisseur 2

e

R

E

C

+

q

u

c

Figure 4. Coupe du condensateur réalisé 		Figure 5. Schéma électrique du montage. 		(sans souci d’échelle)

Un système d’acquisition, non représenté sur la figure 5, permet d’enregistrer l’évolution de la tension uC aux bornes du condensateur au cours du temps. À la date t = 0, on ferme l’interrupteur. Le condensateur est initialement déchargé.

Figure 6. Courbe expérimentale représentant l’évolution de la tension uC au cours du temps

avec R = 1,00×104 Ω

2.1. Établir l’équation différentielle vérifiée par la tension aux bornes du condensateur pour t ≥ 0.

2.2. La solution générale de l’équation différentielle est . Déterminer l’expression des constantes A, B et τ  en fonction de E, R et C.

2.3. Déterminer la valeur de la constante B et la valeur du temps caractéristique τ à l’aide de la figure 6 en expliquant la démarche suivie.

2.4. Déterminer la valeur de la capacité C du condensateur réalisé.

2.5. En déduire la valeur de l’épaisseur du film plastique utilisé pour fabriquer la pochette. Commenter le résultat.

Axe optique

oculaire

objectif

O2

ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE

Modélisation d’un microscope

O1

A

B

F1

F1’

F2

F2’