BAC 2004 Réunion Spécialité 4pts		Correction http://labolycee.org ©

## DÉTERMINATION DU DEGRÉ ALCOOLIQUE D'UN VIN

thermomètre

réfrigérant droit

colonne de Vigreux

distillat

S1 : 42 mL de distillat

10 mL de vin + 50 mL eau

I. Extraction de l'éthanol

1.1.

Eau

Eau

sortie de l'eau

# II. Préparation de la solution à titrer

On complète S1 à 100,0 mL avec de l'eau distillée. On obtient ainsi une solution notée S2.

S2 contient donc l'éthanol présent dans les 10 mL de vin prélevé, dilué 10 fois.

solution S2 :

S1 + eau

V2 = 100 mL

# III. Réaction entre l'éthanol et le dichromate de potassium

III.1. La solution S3 possède une coloration verdâtre en raison de la présence des ions Cr3+ qui se sont formés au cours de la transformation.

III.2. L'éthanol est une espèce chimique volatile, des vapeurs d'éthanol peuvent se répandre dans le laboratoire. Or ces vapeurs sont facilement inflammables, même à température ambiante.

Les ions dichromate sont cancérigènes, il faut éviter leur contact. Ce réactif n'est plus utilisé en lycée, mais encore utilisé dans les alcootests.

L'acide éthanoïque qui se forme est irritant pour les voies respiratoires, en bouchant l'erlenmeyer on évite de respirer des vapeurs.

Solution S3:

V0 = 10,0 mL de solution S2

V1 = 20,0 mL de (2K+(aq) + Cr2O72–(aq)) C1 = 1,00.10–1 mol.L–1

+ 10 mL d'acide sulfurique concentré

| équation chimique |  | 2 Cr2O72– + 16 H3O+ + 3 CH3–CH2OH = 4 Cr3+ + 27 H2O + 3 CH3–COOH |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| État du système | Avancement (mol) | Quantités de matière (mol) |  |  |  |  |  |
| État initial | x = 0 | C1.V1 | beaucoup | n0 | 0 | beaucoup | 0 |
| En cours de transformation | x | C1.V1 – 2x | beaucoup | n0 – 3x | 4x | beaucoup | 3x |
| État final | xfinal | n(Cr2O72-) restant | beaucoup | n0 – 3xfinal = 0 | 4xfinal = 43n0 | beaucoup | 3xfinal = n0 |

Cr2O72– est en excès donc l'éthanol est le réactif limitant, il est totalement consommé.

On a n0 – 3xfinal = 0

donc xfinal = n03

on a alors n(Cr2O72-) restant = C1.V1 – 2xfinal = C1.V1 – 23 n0

IV Dosage de l'excès du dichromate de potassium.

| équation chimique |  | Cr2O72– + 14 H3O+ + 6 Fe2+ = 2 Cr3+ + 21 H2O + 6 Fe3 + |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| État du système | Avancement (mol) | Quantités de matière (mol) |  |  |  |  |  |
| État initial | x = 0 | n(Cr2O72-) restant = C1V1 – 23 n0 | beaucoup | C2.V2 | 0 | beaucoup | 0 |
| En cours de transformation | x | C1V1 – 23 n0 – x | beaucoup | C2.V2 – 6x | 2x | beaucoup | 6x |
| État final | xfinal | 0 | beaucoup | 0 |  | beaucoup |  |

Lorsque l'équivalence est atteinte les réactifs sont totalement consommés.

Pour les ions dichromate : C1.V1 – 23 n0 – xfinal = 0 et pour les ions fer (II):C2.V2 – 6xfinal = 0

soit xfinal = C2.V26

C1.V1 – 23 n0 – C2.V26 = 0

C1.V1 – C2.V26 = 23 n0

C1 .V1 –  C2.V2 = n0

IV.2. Application numérique:	n0 =  1,00.10–1  20,0.10–3 –  5,00.10–1  7,6.10–3

n0 = 2,05.10–3 mol d'éthanol présente dans 10 mL de vin

# V. EXPLOITATION

V.1. On a effectué une prise d’essai de 10 mL pour effectuer le titrage, dans S2 on a une quantité d’éthanol de 10 n0. Le vin a été dilué 10 fois : on a néthanol = 100×n0

néthanol = 2,05.10–1 mol

V.2. Degré alcoolique:

Le degré alcoolique d'un vin est le pourcentage volumique d'alcool mesuré à une température de 20°C.

masse volumique éthanol  = 0,78 g.mL–1

masse molaire éthanol = 46 g.mol–1

degré = d = VéthanolVsolution 100 	avec Vsolution = 100 mL

n = mM et  = mVéthanol= n.MVéthanol	soit Véthanol = n.Mρ

degré = n.M100×ρ 100 = 2,05.10−1×460,78

degré = 12°		on ne peut conserver que deux chiffres significatifs (sinon d = 12,09° )

V.3.1. L’étiquette du vin donne la valeur mesurée avec un alcoomètre à 20°C. On souhaite connaître l’indication de l’alcoomètre si la température était de 21°C.

Attention à l’exemple fourni sous le tableau : 	16,0% à 18°C

A 20°C : 16,0 + 0,5 = 16,5%

Cet exemple montre que le degré du vin augmente avec la température.

A 21°C, l’alcoomètre indiquera une valeur supérieure à 12°.

Il faut donc ajouter 0,19 au degré indiqué sur l'étiquette.

A 21°C, l’alcoomètre indiquerait 12,19°.

V3.2. Valeur corrigée de l’étiquette 12,19°

Valeur obtenue par titrage = 12,09°

Ces deux valeurs sont très proches, de plus vu la précision des données il n'est pas possible d'utiliser plus de deux chiffres significatifs pour la valeur obtenue par titrage. On aurait alors 12° dans les deux cas…

Le résultat du dosage est en accord avec la valeur corrigée de ce degré.