EXERCICE III. VOYAGE D’UNE NOTE	(4 points)					Spécialité

Nouvelle Calédonie 11/2008				Correction ©		http://labolycee.org

1. Station émettrice

1.1.1. « L’onde porteuse utilisée en radio est une onde électromagnétique »

1.1.2. « En modulation d’amplitude, l’amplitude du signal modulé est une fonction affine de la tension modulante. »

1.2.  =

 =  = 1,85103 m = 1,85 km

2. Analyse d’une note

3T1 = (0,3090 – 0,3022)

3T1 = (0,3074 – 0,3006)

2.1.

3T1 = (0,3074 – 0,3006)

T1 = 	soit f1 =  = 441 Hz

Autre mesure :

3T1 = (0,3090 – 0,3022)

T1 = 	soit f1 =  = 441 Hz

La note dont la fréquence du fondamental est la plus proche est bien le la3 pour laquelle f1 = 440 Hz.

2.2. fn = n.f1		où fn est la fréquence de l’harmonique de rang n, avec n entier

f2 = 2.f1

f2 = 2  441 = 882 Hz		2ème pic sur la figure 4

f13 = 13.f1

f13 = 13  441 = 5,73103 Hz	13ème pic (et dernier pic) sur la figure 4

3. Transmission de la note

3.1. le signal modulé en amplitude peut se mettre sous la forme :

en volts

F			        F – f			  F + f

F = 162 kHz		F – f = 162 – 0,440 kHz	F + f = 162 + 0,440 KHz

F – f = 161,56 kHz		F + f = 162,44 kHz

3.2. Toutes les fréquences du spectre de la note jouée par le violon pour lesquelles f > 4,5 kHz ne sont pas transmises par France Inter.

Soit fn > 4,5 kHz

n.f1 > 4,5 kHz

n >

n > 10, donc les harmoniques de fréquence f11 = 11441 = 4,85 kHz ,

f12 = 12441 = 5,29 kHz

et f13 = 5,73 kHz ne sont pas transmis.

4. Réception du signal

4.1.1. (1) antenne ; (2) bobine ; (3) condensateur.

4.1.2. T = 2.	soit f =

f ² =

L =

L =  = 2,110–3 H = 2,1 mH

4.2.1. F + f < 164 kHz

f < 164 – F

f < 164 – 162

f < 2 kHz

n.f1 < 2 kHz

n <

n < 4,5		soit n  4

fréquences présentes dans le spectre de la note restituée par le haut-parleur :

f1 = 441 Hz ; f2 = 882 Hz ; f3 = 1,32 kHz ; f4 = 1,76 kHz

4.2.2. Les deux notes possèdent le même fondamental de fréquence f1, donc elles possèdent la même hauteur.

Par contre la note restituée par le haut-parleur ne possède pas tous les harmoniques de la note originale émise par le violon. Ainsi les deux notes n’ont pas le même timbre.