Liban 2009 	EXERCICE III : LA RADIO « B.L.U. » 			(4 POINTS )

http://labolycee.org

Les communications radio en « B.L.U » (Bande Latérale Unique) sont utilisées par les radio-amateurs ainsi que pour les communications maritimes. La transmission 
« B.L.U » permet, pour une puissance totale donnée de l’émetteur, d’avoir une plus grande portée d’émission.

Il s’agit d’une transmission en modulation d’amplitude à laquelle on retire, avant 
émission, une des bandes du spectre en fréquence ainsi que la porteuse. On ne 
conserve ainsi qu’une seule des bandes latérales comprenant l’ensemble des 
fréquences à transmettre. Le signal transmis contient bien toute l’information du 
signal modulant.

On se propose d’étudier le principe de ce type de transmission.

PARTIE A : LA MODULATION D’AMPLITUDE

1. Nécessité d’une modulation :

1.1.	Rappeler l’intervalle des fréquences audibles par l’homme.

1.2.	Donner au moins une raison pour laquelle il est nécessaire de procéder à 
	une modulation pour transmettre un signal sonore par onde hertzienne.

2. Le montage de modulation utilisé en séance de travaux pratiques est le suivant :

E

X

v(t) = Vmcos(2Ft)

E

S

u(t) = Umcos(2ft) + U0

s(t)

v(t)

u(t)

avec : 	F = 2,0 kHz

f = 100 Hz

et Um < U0

L’expression du signal de sortie s(t) est de la forme s(t) =k.u(t).v(t) où k est 
un coefficient qui dépend du circuit multiplieur « X » utilisé.

2.1. Quel signal correspond à la porteuse ? Justifier.

2.2. Montrer que s(t) peut se mettre sous la forme s(t) = A(t) cos(2Ft). Justifier
        le  nom donné à ce type de modulation.

3. Qualité de la modulation :

Le taux de modulation peut s’écrire sous la forme m =  où Amax est la 
valeur maximale prise par A(t) et Amin sa valeur minimale.

3.1. Quelle condition doit satisfaire m pour pouvoir effectuer une démodulation 
  	        correcte par détection d’enveloppe ?

3.2. Déterminer la valeur du taux de modulation m en utilisant le graphe ci-dessous.

PARTIE B : L’ÉMISSION EN BANDE LATÉRALE UNIQUE

Le signal s(t) peut s’écrire sous la forme de la somme de trois fonctions sinusoïdales 
de fréquences respectives F – f, F et F + f.

1. Dans ce cas le spectre du signal modulé s(t) aura l’allure suivante :

F-f        F       F+f		         Fréquence (Hz)

Donner l’allure de ce spectre si on remplace le signal modulant par un signal plus complexe (voix, musique …) comportant plusieurs fréquences comprises entre deux valeurs fmin et fmax.

2. On utilise un filtre passe-bande pour ne conserver que la fréquence F + f (ou les fréquences équivalentes dans le cas où le signal modulant est complexe). La 
courbe ci-dessous donne l’allure de l’amplitude US de la tension de sortie du filtre 
en fonction de la fréquence f de la tension sinusoïdale u(t) d’entrée :

Amplitude

US max

fc1   f0    fc2

f

2.1.	Justifier le nom « filtre passe-bande » donné à ce dispositif.

2.2.	Le filtre est constitué à partir d’une bobine d’inductance L et d’un 
	condensateur de capacité C. On note f0 la fréquence centrale de la bande 	passante du filtre.

Montrer par analyse dimensionnelle, que l’expression f0 =  peut 	convenir.

2.3.	En supposant la bande passante [fc1 ; fc2] étroite, quelle valeur doit-on choisir 	pour f0 ?

2.4.	Représenter, dans ce cas, le spectre du signal obtenu à la sortie du filtre (on 	supposera le signal modulé tel que défini au 1.).

3. Le signal obtenu doit être amplifié avant d’être émis. Lorsqu’on amplifie un signal 
(quel qu’il soit) la puissance délivrée par l’amplificateur se répartit sur l’ensemble des fréquences présentes, proportionnellement à leur amplitude.

Justifier le fait que le signal « B.L.U. » a une plus grande portée qu’un signal en modulation d’amplitude classique pour un émetteur de puissance donnée (ou qu’il nécessite un émetteur moins puissant pour une portée équivalente).