Bac S 2012 Antilles Guyane	Exercice 2 Condensateur, bobine et énergie (5 points)

Correction © http://labolycee.org

uAB

vers oscilloscope

1- Charge d’un condensateur

1.1. Branchements pour visualiser uAB

et flèche uAB

1.2. D’après la loi d’additivité des tensions

uAB + uR = E

D’après la loi d’Ohm uR = R.i

uAB + R.i = E

i =  avec q = C.uAB

C étant constante alors i = C.

uAB + R.C.  = E

En divisant par R.C. : . On retrouve l’équation différentielle proposée.

1.3. Si uAB = A.(1 – e– t/), alors  = .e– t/.

Pour que uAB = A.(1 – e– t/) soit une solution de l’équation différentielle, il faut que

.(1 – e– t/) + .e– t/ =

. – e– t/ + .e– t/ =

Pour que cette égalité soit vérifiée, il faut que  = R.C et que A = E.

A est égale à la valeur de la tension uAB lorsque le condensateur est chargé.

uAB() = 0,63×E

uAB() = 0,63×6,0 = 3,8 V

 est l’abscisse du point de la courbe d’ordonnée 3,8 V.

 = 0,070 s

0,63.E

 est la constante de temps du circuit. Au bout d’une durée égale à 5 , le condensateur est chargé uAB = E.

1.4.1.

1.4.2.  = R.C donc C =  /R

C =  = 4,8×10–5 F = 48 µF

1.4.3. Eel =

Eel = 0,5 × 4,8×10–5 × 6,02 = 8,6×10–4 J = 0,86 mJ

2. Décharge du condensateur à travers une bobine

2.1. La décharge d’un condensateur dans une bobine est oscillante.

En négligeant la résistance totale du circuit, on observe un régime périodique : uAB oscille autour de +E et – E V, comme l’indique la figure 6b.

2.2. f0 =

[f0] =  = [L]–1/2.[C]–1/2

Pour une bobine idéale uL = L. soit [U] = [L].[I].[T]–1 alors [L] = [U].[I]–1.[T]

D’après 1.2. i = C.  soit [I] = [C].[U].[T]–1 alors [C] = [I].[U]–1.[T]

[f0] = T–1/2.T–1/2 = T–1

On vérifie que la fréquence est homogène à l’inverse d’un temps.

2.3. T0 =

T0 =  = 2,0×10–2 s

L’énergie totale dans le circuit demeure constante puisque l’on a négligé la résistance totale.

2.4.1. Les oscillations conservent la même période, mais leur amplitude diminue au cours du temps.

À la date t = 0 s, le condensateur est chargé uAB = E = 6,0 V

2.4.2. En raison de l’effet Joule dû à la résistance électrique, une partie de l’énergie électrique est dissipée sous forme de chaleur.