Bac S 2014 Antilles Guyane			CORRECTION © http://labolycee.org

EXERCICE III. ISOLATION ACOUSTIQUE D’UN RÉFECTOIRE (5 points)

Pour tout l'exercice, on pose les symboles suivants :

Longueur de la salle : L = 15,00 m ;

Largeur de la salle : l = 8,00 m

Hauteur sous plafond de la salle : h = 3,50 m

1.	Le volume de la salle est égal à :

V = L x l x h = 15,00 × 8,00 × 3,50 = 420 m3.

D'après le document n°1, une salle de restauration d'un volume supérieur à 250 m3 	doit avoir un temps de réverbération moyen TR inférieur à 1,2 s. Or le temps de 	réverbération du réfectoire est égal à 2,0 s, donc il est nécessaire de le diminuer.

2.

|  | Surface (m²) | Matériau |
| --- | --- | --- |
| Plafond | L × l = 120 m2 | Plâtre |
| Sol | L × l = 120 m2 | Carrelage |
| Portes | 2 × 2,00 × 3,00 = 12,0 m2 | Bois |
| Fenêtres | 6 × 6,00 = 36,0 m2 | Verre |
| Murs (ouvertures non comprises) | 2 × L × h + 2 × l × h – 12,0 – 36,0 = 2 × 15,00 × 3,50 + 2 × 8,00 × 3,50 – 12,0 – 36,0 = 113 m2 | Plâtre |

3.	Sur la feuille de brouillon :

Analysons le problème :

- La valeur du TR après les travaux doit respecter la législation (voir question 1 + document 1). TR est trop élevé, on doit le diminuer.

- TR est inversement proportionnel à A : ainsi, pour diminuer TR, on doit augmenter A.

- La valeur de A dépend de la nature des différents matériaux ainsi que des surfaces. Ces informations sont connues de la question 2.

- Lors des travaux, seul le plafond est modifié. Afin d'augmenter la valeur de A, seul le coefficient α du plafond est augmenté.

- Les matériaux ont des prix différents ; ce facteur doit être pris en compte également.

Sur la copie :

Le temps de réverbération doit être au maximum égal à 1,2 s (d'après le document n°1), déterminons la surface d'absorption équivalente minimale :

D'après le document 2 :

donc A =

A =  = 56 m2 ainsi, la valeur de la surface équivalente d’absorption A doit être supérieure à 56 m2.

Expression de la surface A d'absorption équivalente de la salle :

D'après le document 2 : A =

Dans notre cas :

A = αplafond × Splafond + αsol × Ssol + αportes × Sportes + αfenêtres × Sfenêtres + αmurs × Smurs + AM

Déterminons la valeur minimale de αplafond qui permettre d'obtenir une valeur de A au moins égale à 56 m2.

αplafond × Splafond = A – (αsol × Ssol + αportes × Sportes + αfenêtres × Sfenêtres + αmurs × Smurs + AM)

αplafond=

Remplaçons les coefficients d'absorption acoustique par les valeurs données dans le document n°4 :

αplafond =

αplafond = 0,24525 = 0,25 avec deux chiffres significatifs

Choix du matériau :

- S'il s'agit juste de diminuer le temps de réverbération, tous les matériaux peuvent convenir, car les 5 isolants proposés ont un coefficient d'absorption acoustique supérieur à celui du plâtre (0,030).

- Pour diminuer le temps de réverbération afin de se mettre en règle avec la législation (document n°1), le coefficient d'absorption acoustique α du matériau doit être au moins égal à 0,25, donc seul l’isolant n°1 ne convient pas.

- L'isolant choisi ainsi que la pose ont un coût : on préférera choisir le matériau le moins coûteux des quatre matériaux possibles. Donc l'isolant n°2 est le matériau donnant le meilleur compromis isolation / prix (40 €/m² pour l'isolant n°2 contre 180 €/m² pour l'isolant n°5).