REMARQUE : IL EST POSSIBLE D’OBTENIR UNE EXCELLENTE NOTE sans avoir pensé à toutes les subtilités présentées dans ce corrigé. On attend simplement une démarche raisonnée, répondant à la problématique en tenant compte des contraintes du sujet (alimentation de moteurs et recharge des batteries).

Bac S Spécialité – 2015 – Pondichéry 			Correction	EXERCICE III.

DES CELLULES PHOTOVOLTAÏQUES POUR UN TOUR DU MONDE EN AVION

(5 POINTS)						 http://labolycee.org

Le dimensionnement des ressources énergétiques est satisfaisant à deux conditions :

- l’énergie produite par les cellules photovoltaïques dans la journée doit permettre :

  - le fonctionnement des moteurs,

  - la charge des batteries.

- l’autonomie de nuit est assurée par les batteries.

Les calculs peuvent être menés en W.h (ou en J).

Énergie disponible de jour :

- Surface des cellules :

17000 cellules de 12,5 cm × 12,5 cm = 17000 × 0,125 × 0,125 = 266 m2 de cellules.

- Énergie reçue par 1 m2 de cellules en 24 heures :

« une surface horizontale de 1 m2 reçoit de la part du Soleil une puissance moyenne calculée sur 24 heures égale à 250 W »

250 × 24 = 6000 W.h.

(On peut aussi considérer que les cellules reçoivent une puissance moyenne de 500 W sur 12 heures. Ce qui revient au même.)

- Énergie reçue par l’ensemble des cellules en 24 heures :

6000 × 266 = 1,59×106 W.h.

- Compte tenu du rendement, l’énergie disponible est de :

1,59×106 × 0,23 = 3,7×105 W.h

Énergie disponible de nuit :

- Capacité de stockage des batteries :

633 kg de batteries d’une densité énergétique de 260 W.h.kg−1 :

633 × 260 = 1,64×105 W.h

- Énergie disponible de nuit :

  - 1,64×105 W.h si les batteries sont complètement chargées.

  - Moins de 1,64×105 W.h si l’avion n’a pas disposé d’une énergie suffisante pour les charger complètement.

Bilans énergétiques durant le voyage:

- En l’absence de données, la durée de la nuit et celle du jour seront prises égales à 12 h.

- On suppose que l’avion décolle avec des batteries chargées.

1er jour de voyage : départ à l’aube

- Durant la journée (12 heures), la seule consommation d’énergie est due aux moteurs :

Énergie utilisée par les moteurs = Puissance des moteurs (W) × Durée (h)

Énergie utilisée par les moteurs = 15 × 736 × 12 = 1,32×105 W.h < 3,7×105 W.h

Donc les panneaux solaires apportent assez d’énergie en journée.

- Durant la nuit (12 heures) :

Énergie utilisée par les moteurs = 15 × 736 × 12 = 1,32×105 W.h < 1,64×105 W.h

Donc les batteries contiennent assez d’énergie pour alimenter les moteurs en l’absence de lumière.

2ème jour de voyage :

- À l’aube, les batteries sont en partie déchargées, elles stockent encore :

1,64×105 − 1,32×105 = 0,32×105 W.h

- Durant la journée (12 heures) :

  - L’énergie produite : 3,7×105 W.h comme chaque jour.

  - La consommation d’énergie provenant des moteurs :

Comme le jour précédent : 15 × 736 × 12 = 1,32×105 W.h < 3,7×105 W.h

  - L’énergie disponible pour la charge des batteries :

Énergie produite – Énergie consommée par les moteurs

3,7×105 − 1,32×105 = 2,4×105 W.h > 1,64×105 W.h

Les batteries sont complètement rechargées pour la nuit à venir.

Etc. Il n’y a aucun obstacle à poursuivre le voyage.

Le nombre de cellules photovoltaïques sur Solar Impulse 2 et la capacité de stockage des batteries sont suffisants pour lui permettre une autonomie de 24 heures.

Remarque n°1

Si la puissance des moteurs atteint sa valeur maximale de 70 CV, alors l’énergie utilisée vaut :

- Pour la journée = 70 × 736 × 12 = 6,2×105 W.h > 3,7×105 W.h

- Pour la nuit = 70 × 736 × 12 = 6,2×105 W.h > 1,64×105 W.h

Les pilotes doivent donc gérer la puissance des moteurs avec discernement.

Remarque n°2

Les deux conditions sont d’autant mieux respectées que Solar Impulse 2 dispose d’une marge de sécurité. En effet :

- on peut compter sur une énergie disponible supérieure car la puissance fournie par le Soleil en altitude est supérieure à celle fournie au sol,

- Solar Impulse 2 effectue son tour du monde au printemps, dans l’hémisphère nord : la durée des nuits est donc inférieure à 12 h et l’autonomie de nuit est plus largement assurée.

Remarque n°3

La charge des batteries s’accompagne de pertes énergétiques (dégagement de chaleur) mais l’énergie disponible pour la charge (2,4×105 W.h) est très supérieure à leur capacité maximale. On peut donc être assuré d’un stockage suffisant d’énergie pour la nuit à venir.

Remarque n°4

Avec des batteries déchargées au décollage, le voyage reste possible s’il décolle à l’aube :

- Energie disponible sur la journée : 3,7×105 W.h dont :

  - 1,32×105 W.h pour le fonctionnement des moteurs dans la journée

  - 2,38×105 W.h > 1,64×105 W.h pour la recharge des batteries

Néanmoins, la puissance requise au décollage est importante et nécessite probablement un apport énergétique supplémentaire provenant des batteries.

Remarque n°5

Un départ en fin de journée ne modifie pas le raisonnement puisque les batteries stockent une énergie suffisante pour assurer l’autonomie de nuit.