Bac S 2017 Antilles	Spécialité		                Correction © http://labolycee.org

EXERCICE III : ENTRETIEN D’UNE PISCINE (5 points)

Bilan des analyses de l’eau :

- pH :

Le pH vaut 8,0.

- TAC :

Le TAC vaut 6°f.

- TH :

Il faut le déterminer à partir du volume équivalent d’EDTA, VEq = 5,0 mL.

D’après les équations support du titrage, à l’équivalence on a

([Ca2+] + [Mg2+] ) . Veau = CEDTA . VEq

Le chimiste a titré un volume d’eau Veau = 50 mL.

([Ca2+] + [Mg2+] ) =

([Ca2+] + [Mg2+] ) =  = 2,0×10-3 mol.L-1

On peut calculer le titre hydrotimétrique à l’aide de la formule fournie : TH(°f) =

TH(°f) =  = 20 °f

Traitement quantitatif :

À l’aide des analyses précédentes et de l’échelle de Taylor, on détermine le pH idéal de l’eau de la piscine.

- On trace la droite passant par le point TAC = 6°f et par le point TH = 20°f.

- Cette droite coupe l’axe du pH, pour pHidéal = 7,8.

Il est nécessaire d’abaisser le pH de l’eau pour qu’il passe de 8,0 à 7,8.

Il faut introduire du « pH moins » dans la piscine.

Le tableau du document 4 montre qu’il faut en ajouter 4,0 g/m3.

Il faut déterminer le volume d’eau de la piscine :

VPi = L..h

À partir du schéma de la piscine, on peut trouver sa largeur .

Longueur	12,3 cm  25 m

Largeur 	5,0 cm 

= 10 m

VPi = L..h

VPi = 25×10×2,5 = 625 m3

On peut calculer la masse de « pH moins » à ajouter :

m = 625 × 4,0 = 2,5×103 g = 2,5 kg

Il faut saupoudrer cette masse à la surface de l’eau de la piscine. Ce traitement peut être réalisé sur une seule journée.