Bac 2022 Polynésie (jour 2)	                                  Correction © https://labolycee.org

Spécialité physique chimie               Exercice A – UN CAPTEUR CAPACITIF (5 points)

Étude théorique de la charge d’un dipôle RC

1. D’après la loi des mailles :    ou uR + uC = E

2. On flèche l’intensité sur le schéma du circuit ; d’après la convention générateur elle est orientée dans le sens de la flèche de tension E.

D’après la loi d’Ohm : uR = R.i

3. La charge portée par l’armature positive du condensateur vérifie : q = C.uC.

L’intensité du courant étant un débit de charges électrique : .

Ainsi :  car C est une constante.

4. D’après les questions précédentes :

Or  et donc

Ainsi, uR + uC = E devient

En divisant chaque terme par R.C :

5. Vérifions que est solution de l’équation différentielle précédente.

Injectons les expressions de  et dans l’équation différentielle  :

CQFD

Autre méthode :

On écrit l’équation différentielle sous la forme y’ = a.y + b qui admet des solutions de la 
forme y = K.ea.x – .

Par analogie, a =  et b =

ainsi les solutions sont de la forme uC(t) = .

En tenant compte des conditions initiales, on peut trouver l’unique solution.

uC(t=0) = 0

K + E = 0 donc K = –E

Finalement on retrouve la solution proposée :

Étude expérimentale de la charge d’un dipôle RC.

6. Le temps caractéristique  correspond à la durée nécessaire pour que la tension uC atteigne 63 % de sa valeur finale soit 0,63×5,0 = 3,15 V.

Graphiquement, on obtient  = 9,0 ns.

Astuce : on mesure à la règle la longueur correspondant à 5,0 V sur l’axe vertical puis on multiplie cette longueur par 0,63 pour placer 3,15 V.

7.  = R.C

8.

= 27×10–12 F, soit 27 pF.

Remarque : cette valeur est faible mais correspond aux valeurs usuelles des capacités des condensateurs (du pF à quelque mF).

Étude d’un condensateur à capacité variable

9.   avec C en F, d en m et S en m2 donc  en   soit F.m-1.

10. Si on rapproche l’armature mobile, d diminue. Or d est au dénominateur dans la relation  donc la capacité C du condensateur augmente.

Réalisation d’un capteur de position

11.

La permittivité  est connue ; si on admet que la surface S des plaques est connue (ou facile à mesurer), l’étude de la charge du dipôle RC constitué permet de trouver la valeur de la capacité C (comme à la question 8. en admettant la valeur de R connue).

Ainsi, on peut en déduire l’épaisseur d de colle .